ООО «РоСКом-ТехМаш»

«Утверждаю»

Директор ООО «РоСКом-ТехМаш»

_____________________ Л.И.Швец

« 15 » декабря 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

общества с ограниченной ответственностью «РоСКом-ТехМаш»

Ответственный за охрану окружающей среды – инженер-проектировщик

___________________________ В.И.Гавриленко

« 15 » декабря 2010 года

г. Краснодар

2010 г.

Настоящее техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду разработано в соответствии с п. 3.1.2. Приказа Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000г. № 372 на основании материалов разработанной и утвержденной Компанией 15.12.2010 года Предварительной оценки воздействия на окружающую среду.

Обществом с ограниченной ответственностью «РоСКом-ТехМаш» (г. Краснодар, ИНН 2308149092, далее Компания) в 2010 году разработана и изготовлена Блочно-модульная установка переработки отходов (далее Установка) позволяющая перерабатывать (обезвреживать, утилизировать): - твердые бытовые отходы (ТБО), промышленные отходы: - отходы органического природного происхождения (животного и растительного); - отходы минерального происхождения; - отходы химического происхождения; - коммунальные отходы. Установка также может быть использована при ликвидации полигонов твердых бытовых отходов.

Перечень отходов, с указанием наименования отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», вида и класса опасности для окружающей природной среды и здоровья человека, согласно Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утвержденных Приказом МПР РФ от 15.06.2001г. № 511 "Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды" и ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», утилизация которых может быть произведена с использованием Установки приведен в Приложении № 1.

Установка адаптирована к требованиям нормативно-технической документации по промышленной и экологической безопасности действующей в России и Странах Европейского союза (ЕС). Установка успешно прошла заводские опытно-промышленные испытания. На Установку имеется ТУ 3647-003-87946384-2010 «Блочно-модульные установки переработки отходов (БМУПО). Технические условия групповые» (Приложение № 2), Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ29.Н68541 «Блочно-модульные установки переработки отходов, модель БМУПО. Серийный выпуск» (Приложение № 3) и выдаваемый Компанией, как заводом изготовителем Сертификат качества (Приложение № 4). На отдельное оборудование, узлы, блоки и (или) функциональные элементы производимые Компанией имеется техническая документация, в том числе ТУ 3683-002-13632019-2004 «Сепараторы газожидкостные вертикальные вихревого типа СЦВ-5» (Приложение № 5), ТУ 3683-001-93823823-2007 «Сепараторы газожидкостные вертикальные вихревого типа – СЦВ» (Приложение № 6) ТУ 3683-004-74244634-2008 «Блочно-модульные установки подготовки газа БМУПГ» (Приложение № 7), Сертификат соответствия  № C-RU.AB72.В.00006 от 15.10.2010 г.  на сепарационное оборудование (Приложение № 8) и № РОСС RU.АВ10.В00314 на блочно-модульные установки подготовки газа (Приложение № 9), Разрешение на применение № РРС 00-29261 от 30.04.2008 г. выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение № 10), и Сертификаты качества, выдаваемые Компанией, как заводом изготовителем (Приложение № 11). На Установку распространяются действия патентов RU № 2221625; RU № 52574; RU № 52730; RU № 52731; RU № 52733; RU № 55636; RU № 71560; RU № 71902; RU № 55301; RU № 73801; ЕА № 006032 принадлежащих Компании.

Компания имеет намерение не только производить и продавать Установки, но и самостоятельно их эксплуатировать в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, намечается хозяйственная и иная деятельность, направленная на охрану окружающей природной среды связанная с обращением с опасными отходами. Вид деятельности по обращению с опасными отходами – обезвреживание (утилизация) опасных отходов по перечню отходов согласно Приложения № 1.

Компания выступает, как разработчик технологии по переработке (утилизации) отходов, изготовитель основного технологического оборудования (Блочно-модульная установка переработки отходов), разработчик проектной документации, представляющий гарантии по обеспечению экологической, промышленной и пожарной безопасности реализации намечаемой деятельности и заказчик проектной документации (инициатор деятельности), представляющий гарантии обществу по предотвращению (смягчению) отрицательных экологических последствий реализации намечаемой деятельности.

Компания считает, что Предварительная оценка воздействия на окружающую среду не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям экологической безопасности вследствие недоисследования ряда вопросов, которые подлежат дополнительным исследованиям и систематизации, к которым можно отнести:

| № | Вопросы, подлежащие исследованию | Метод исследования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методика исследования входящего отхода (паспортизация отхода) | Предложение методики |
| 2. | Определение класса опасности входящего отхода для окружающей природной среды (ОПС) | Предложение методики |
| 3. | Определение класса опасности входящего отхода для здоровья человека | Предложения методики |
| 4. | Определение опасных свойств входящего отхода (токсичность) | Предложение методики |
| 5. | Определение опасных свойств входящего отхода (взрывоопасность) | Предложение методики |
| 6. | Определение опасных свойств входящего отхода (пожароопасность) | Предложение методики |
| 7. | Определение опасных свойств входящего отхода (высокая реакционная способность) | Предложение методики |
| 8. | Определение опасных свойств входящего отхода (содержание возбудителей инфекционных болезней) | Предложение методики |
| 9. | Методика контроля и схема расположения датчиков контроля выбросов в рабочей зоне Установки переработки отходов | Предложение методики и схема расположения датчиков контроля |
| 10. | Методика контроля и схема расположения датчиков контроля выбросов в санитарно защитной зоне Установки переработки отходов | Предложение методики и схема расположения датчиков контроля |
| 11. | Методика контроля поверхностных и подземных вод и схема расположения точек отбора проб | Предложение методики и схема расположения точек отбора проб |
| 12. | Методика исследования жидкостного отходящего отхода и его нейтрализация | Предложение методики |
| 13. | Методика исследования твердого остатка, определение класса опасности и опасных свойств | Предложение методики |
| 14. | Проведение расчетов выбросов в случае аварийной ситуации и разгерметизации технологического оборудования | Расчеты |
| 15. | Предложения по использованию пиролизного газа и пиролизной жидкости | Предложение |

На проведение оценки воздействия на окружающую среду Компанией отводится 3 месяца, на протяжении которых должны быть получены ответы на вышеприведенные вопросы. При проведении исследований используются различные существующие методики определения концентраций веществ в мнокомпонентном составе, а также практические наработки полученные в процессе эксплуатации промышленного образца, кроме того возможны пробные пуски Установки переработки отходов с целью практического подтверждения сделанных теоретических выводов. Схемы расположения точек контроля должны быть подтверждены практическими исследованиями.

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя такие факторы как флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими факторами. Это понятие необходимо для выявления последствий для общества (через мнения вышеперечисленных факторов) в условиях социально-экономического и культурного развития. Предварительная Оценка воздействия на окружающую среду призвана произвести выявление, анализ, оценку и учет в принимаемых решениях предполагаемых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, изменений в окружающей среде, как результатов этих воздействий, последствий для общества, к которым приведут изменения в окружающей среде.